SVEZAK 4.3

OBRAZAC FINANCIJSKE PONUDE

LOT 1: Izvođenje radova na izgradnji objekta sortirnice

UGOVOR S FIKSNOM POJEDINAČNOM CIJENOM

NAPOMENA!

Sve stavke MORAJU biti u ponudi. Nije moguće dopuniti/izmijeniti troškovnike dostavljene u ponudi.

1. 	Opće informacije

1.1	Troškovnik (svezak 4.3.2) je dokument koji sadrži detaljan presjek radova koje treba izvesti u ugovoru s ukupnom fiksnom cijenom, navodeći količinu za svaku stavku i odgovarajuću jediničnu cijenu. Svaka cijena za svaku stavku troškovnika detaljno je navedena u Rasporedu cijena (svezak 4.3.3).

Kada su stavke propraćene količinama, to će biti fiksne količine za koje je izvođač dostavio svoju sveobuhvatnu cijenu, i biće isplaćene bez obzira na količine stvarno obavljenih radova.

2.	Specifično za svezak 4.3.2 i 4.3.3

2.1	Cijene iz troškovnika moraju biti pune uključujući vrijednost radova opisanih pod stavkama, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni u i za izgradnju opisanih radova, zajedno sa svim privremenim radovima i instalacije koje mogu biti potrebne i sve opće rizike, odgovornosti i obveze navedene ili implicirane u dokumentima na kojima se temelji natječaj. Pretpostavlja se da su troškovi osnivanja, dobit i naknade za sve obveze ravnomjerno raspoređeni na sve jedinične stope.

2.2	Osim ako je u tehničkim specifikacijama ili cjeniku posebno i izričito navedeno drugačije, samo trajni radovi moraju se mjeriti.

2.3	Neće se uzeti u obzir gubitak materijala ili njegovog volumena tijekom transporta ili zbijanja.

2.4	Cijene ne uključuju takse i poreze, jer je za ugovor izričito oslobođen plaćanja te obveze. Neoslobođeni porezi i fiskalne obveze uključene su u cijene troškovnika i cjenika, osim onih koji su posebno navedeni u financijskoj ponudi

SVEZAK 4.3.2 — TROŠKOVNIK

LOT 1: Izvođenje radova na izgradnji objekta sortirnice

SVEZAK 4.3.3 — CJENIK

| CIJENA br | NAZIV |  | JEDINICA | JEDINIČNA CIJENA | PROCIJENJENE KOLIČINE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) |  | (c) | (d) | (e) | (f = d * e) |
| I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPĆI UVJETI ZA PRIPREMNE I ZEMLJANE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uvjete: |  |  |  |  |  |
|  | - Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu, Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada građevinarstvu-Visokogradnja GN 200", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode za vreme izvođenja radova, uključujući izradu privremenih sabirnih zemljanih kanala i šahtova za instaliranje muljnih pumpi; troškove praćenja i obezbeđenja od sleganja susjednih objekata ili urušavanja iskopa; troškove geomehaničkog ispitivana potrebne stišljivosti tla, deponovanje zdrave zemlje iz iskopa na gradilištu kojom će se vršiti zatrpavanje oko temelja i podruma; geodetsko snimanje terena pre i posle izvršenja zemljanih radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova i sl. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrže ako se ukaze potreba za zamjenom tla, nabavku, transport, prijenos, skladištenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRSENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | - Obračun količina stvarno izvršenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u građevinarstvu-Visokogradnja GN 200", pri čemu ce svi iskopi i odvoz biti obračunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. |  |  |  |  |  |
| I.01 | Organizacija gradilišta. Izrada sheme gradilišta, privremeni gradilišni priključak struje sa potrebnim atestima, ormarom i opremom koji će se koristiti do kraja izgradnje objekta, privremeni priključak gradilišne vode sa potrebnim materijalom i atestima. Postavljanje zaštitne ograde gradilišta za cijeli vremenski period izgradnje objekta. Cijena sadrži čuvara gradilišta i WC za cijeli vremenski period izgradnje objekta. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun paušalno. |  | paus. | 1 |  |  |
| I.02 | Obilježavanja objekta, snimanje, prijem temelja, pribavljanje zapisnika o iskolčenju, zapisnika o prijemu i kontroli temelja od ovlaštene institucije i izrada stabilnih repera za osiguranje osovina i visinskih kota objekta. Obračun po m2 horizontalne površine. |  | m2 | 530,00 |  |  |
| I.03 | Skidanje humusa sa cijele površine parcele, za iskop, u sloju ~20 cm. Obračun po m3. |  | m3 | 100,00 |  |  |
| I.04 | Mašinski i ručni iskop rova u zemlji III kategorije za temeljne grede i temeljne stope. Ivice iskopa odsjeći pravilno. Dio iskopa lagerovati na gradilištu zbog zatrpavanja između temeljnih greda. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski 80% |  | m3 | 40,00 |  |  |
|  | Ručno 20% |  | m3 | 9,00 |  |  |
| I.05 | Nabavka i nasipanje prirodne mješavine šljunka ispod temeljnih greda, stopa I podne Ab ploče d=20 cm, I trotoara u sloju debljine d=10 cm i zbijanje mehaničkim sredstvima do potrebne stišljivosti. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  | m3 | 110,00 |  |  |
| I) | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| II) | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPĆI UVJETI ZA BETONSKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uvjete: |  |  |  |  |  |
|  | - Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima, Cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu "Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |  |
|  | - Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87-"Sluzbeni list SFRJ" br.11/87). Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i ciste vode. Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiračima, fasadnom skelom i pomoćnim radnim skelama. Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i podupirača protiv deformiranja i rušenja. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrže nabavku, prijevoz, prijenos, skladištenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale, projekat betona i završnu ocjenu kvalitete betona. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijena sadrži obavezu izvođača betonskih radova da uradi projekat betona, uzimanje uzoraka probnih tijela, ispitivanje betonskih kocki i završna ocjena kvalitete betona. Cijena sadrži i obavezu izvođača da nakon izvođenja temelja pozove nadležne općinske organe na prijem temelja i pribavi o svom trošku zapisnik o iskolčenju i prijemu temelja. Obaveza izvođača grubih građevinskih radova je da postavi neophodne instalacije u ab temelje i zidove (polaganje temeljnih uzemljivača, odgovarajuće PVC cijevi za prodor instalacija kroz temelje, zidove, međuspratne tavanice, postavljanje bužira za elektro instalacije a prema projektu elektro instalacija i sl.). |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrže obavezno svakodnevno čišćenje na kraju završenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400". |  |  |  |  |  |
| II.01 | Betoniranje armirano betonskih temeljnih stopa, betonom MB 30 u zemljanom iskopu i oplati. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. stope 250/125/60, 12kom I 120/120/60, 6 kom |  | m3 | 28,00 |  |  |
| II.02 | Betoniranje armirano betonskih veznih greda 30/70 i 50/70, betonom MB 30 u zemljanom iskopu i oplati. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 23,18 |  |  |
| II.03 | Betoniranje podloge ispod podne AB ploče, debljine 10 cm, mršavim podložnim betonom MB 20, u zemljanom iskopu na podlozi od šljunka. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 52,10 |  |  |
| II.04 | Betoniranje armirano betonske ploče na tlu, debljine 15 cm, betonom MB 30 u zemljanom iskopu i oplati. Beton mora biti sitne frakcije od 0-16 mm, idealne ravnine I guste koezistencije. U poziciju ulazi i betoniranje jama pločom debljine 15 cm sa vertikalnim zidovima debljine 20cm. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 90,00 |  |  |
| II.05 | Postavljanje sloja ferbetona preko betonske ploče, u padu, sa dilatacijama, debljine 8-15 cm, betonom MB 30 u zemljanom iskopu i oplati. Gornju površinu zaribati i zagladiti helikopterom. Posebnu pažnju posvetiti njezi ovog sloja kako ne bi došlo do pucanja istog prilikom sušenja betona. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 42,00 |  |  |
| II.06 | Betoniranje trotoara, debljine d=12 cm betonom MB 30 na sloju nabijenog šljunka i u oplati. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 12,00 |  |  |
| II.07 | Izrada cementne košuljice trotoara (u padu), debljine d=8-10 cm armirana rabic pletivom ili poliesterskim vlaknima, završni sloj fino isperdasiti. Po obimu staviti uložak od stiropora debljine 1 cm. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m2. |  | m2 | 70,00 |  |  |
| II) | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| III) | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNICKI I OPĆI UVJETI ZA ARMIRAČKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | - Armiracki radovi bice uradjeni u svemu prema statickom proracunu, armaturnim nacrtima, Cijene sadrze sve radne operacije i utroske materijala i pomocni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu"-Visokogradnja GN 400", kao i ostale troskove i zaradu preduzeca. |  |  |  |  |  |
|  | - Armaturu uraditi od svih kvaliteta celika predvidjenih u statickom proracunu, a usvemu prema vazecim pravilnicima i tehnickim normativima za beton i armirani beton (BAB-87) i vazecim standardima za betonsko gvozdje. |  |  |  |  |  |
|  | - Armaturu ocistiti od rdje i prljavstine, ispraviti, iseci, saviti i ugraditi po detaljima (aramturnim nacrtima) i statickom proracunu. Za kvalitet ugradjene armature odgovarace izvodjac radova. |  |  |  |  |  |
|  | - Jedinacna cena sadrzi i postavljanje podmetaca od celika, plastike ili betona za postizanje predvidjenih zastitnih slojeva i pravilnog polozaja armature u konstrukciji. Sva podeona gvozdja i uzengije ce biti cvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne moze doci do promene polozaja armature za vreme betoniranja konstrukcije. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVEDENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Stvarno ugradjena kolicina armature svih kavliteta obracunava se po kilogramu bez obzira na slozenost i precnike sipki armature. |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina izvrsiti prema tablicnim tezinama armature i duzinama iz armaturnih nacrta. |  |  |  |  |  |
| III.01 | Nabavka, ciscenje, secenje, masinsko savijanje i montaza armature svih kvaliteta po projektu GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560 u svemu prema statickim detaljima. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. |  |  |  |  |  |
|  | Šipke: |  | kg | 3.946,15 |  |  |
|  | Mreža: |  | kg | 7.799,82 |  |  |
| III) | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| IV | ČELIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ČELIČARSKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cijenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | Čelicarski radovi ce biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proracunu i vazecim standardima,Cijene sadrze sve radne operacije,utroske materijala i pomocni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601", |  |  |  |  |  |
|  | - Jedinacne Cijene sadrze sve prethodne radove za izvodjenje celicnih konstrukcija (sortiranje, krojenje i obrada , izrada crteza, i sl) predvidjene projektom i propisane pomenutim normativom. |  |  |  |  |  |
|  | - Izvodjac ce fiksirati sve konstrukcije za armirano betonsku konstrukciju zgrade srafovima i trajno ih obezbediti protiv dejstva horizontalnih sila (vetra i zemljotresa). |  |  |  |  |  |
|  | - Cijena sadrzi ugradnju gvozdenih ankera u armirano betonsku konstrukciju i fiksiranje za ankere zavrtnjima, ankere zastititi sa dva antikoroziona premaza. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVRSENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601". |  |  |  |  |  |
| IV.01 | Izrada celicne konstrukcije objekta od celicnih profila prema statickim detaljima i proracunu , konstrukcija se sastoji od celicnih stubova I ramova oslonjeni na armirano betonske grede I stope. Finalna obrada čeličnih dijelova, bojenje lak bojom za metal, min.2 puta boje po izboru investitora, uz prethodnu pripremu koja podrazumeva fino brusenje i zastitni premaz. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Specifikacija čeličnih elemenata je data u konstruktivnom dijelu projekta. Obracun po kg. |  | kg | 50.236,98 |  |  |
| IV) | ČELIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| V | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | - Hidroizolaterski radovi ce biti izvedeni u svemu prema projektu i vazecim standardima, Cijene sadrze sve radne operacije, utroske materijala i pomocni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561", kao i ostale troskove i zaradu preduzeca. |  |  |  |  |  |
|  | - Jedinacne Cijene sadrze sve prethodne radove za izvodjenje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala, ciscenje i pripremu podloga i sl.) predvidjene projektom i propisane normativima. |  |  |  |  |  |
|  | - Za izvodjenje hidroizolaterskih radova koristiti samo prvoklasni materijali atestirani po vazecim standardima. |  |  |  |  |  |
|  | - Podloge za izvodjenje moraju biti cvrste i suve, Cijene sadrze ciscenje podloga od prasine, uklanjanje masnoca i stemovanje izbocenih neravnina. |  |  |  |  |  |
|  | - Navedeni materijali se mogu smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali drugih proizvodjaca istih ili boljih karakteristika. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVRSENIH RADOVA: |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 561". |  |  |  |  |  |
| V.01 | Horizontalna i vertikalna hidroizolacija poda varenom elastomernom trakom s uloskom od poliesterskog filca 200gr/m2 u slojevima: 1x hladan premaz bitulitom, 2x kondorfleks T+, d=4 mm, varen potpuno za podlogu i potpuno varen na preklopima min. 10 cm. Nakon ugradnje obavezna kontrola nadzornog lica prije izljevanja zaštitne glazure preko izolacije. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. |  | m2 | 521,00 |  |  |
| V) | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VI | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | - Limarski radovi ce biti uradjeni u svemu prema projektu, detaljima i vazecim standardima, Cijene sadrze sve radne operacije i utroske materijala i pomocni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 771", kao i ostale troskove i zaradu preduzeca. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze izvodjenje svih limarskih radova od lima vrste i debljine predvidjenog projektom. |  |  |  |  |  |
|  | - Cenom obuhvatiti i postavljanje sloja bitumenizirane trake preko svih podloga na koje se polaze lim. |  |  |  |  |  |
|  | - Cenom obuhvatiti ugradnju eksera, zakovica i drugih veznih i spojnih elemenata od istog materijala kao lim. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze fiksiranje limova za dascane podloge standardnim drzacima (hafterima), a na betonske ili zidane podloge pomocu drzaca od plastificiranog pljosteg gvozdja tiplovanog u konstrukciju tiplovima. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVRSENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN-771". |  |  |  |  |  |
| VI.01 | Lezeci oluci od celicnog plastificiranog lima u boji po izboru investitora, zajedno sa okapnicom krovnog pokrivaca; razvijena sirina 55 cm. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obracun po m1. |  | m | 96,00 |  |  |
| VI.02 | Odvodne olucne cevi su od celicnog plastificiranog lima u boji po izboru projektanta, kvadratnog presjeka 10/10 cm ili kruznog Ф 10 cm , na nosacima od plastificiranog pljosteg gvožđa. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obracun po m1. |  | m | 50,00 |  |  |
| VI.03 | Postavljanje linijskih snegobrana na kraju krova a cijelom duzinom u tri reda, na krovnom pokrivaču. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obracun po komadu. |  | kom | 140,00 |  |  |
| VI.04 | Pokrivanje krovnih površina termoizolacionim krovnim panelima debljine 10 cm sa ispunom od poliuretana. Obračun po m2 horizontalne projekcije površine (nagib krova 16 stepeni). U poziciju ulaze i potrebni opšivi. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obračun po m2. |  | m2 | 530,00 |  |  |
| VI.05 | Oblaganje fasade ravnim termopoanelima, debljine 10 cm,poliuretan, sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Ucvrscivanje preko metalne konstrukcije. Ral po izboru investitora. U poziciju ulaze i svi potrebni opšivi. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Obracun po m2. |  | m2 | 725,00 |  |  |
| VI) | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | - Bravarski radovi ce biti uradjeni u svemu prema projektu, semama bravarije i vazecim standardima, Cijene sadrze sve radne operacije, utroske materijala i pomocni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 701", kao i ostale troskove i zaradu preduzeca. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montazu, antikorozionu zastitu i finalno bojenje, a kod stavki gde je to pojedinacnim opisima radova predvidjeno cena sadrzi i zastakljivanje bravarije. Pozicije sadrze i spoljasnje i unutrasnje klupice gdje je projektom predvidjeno. |  |  |  |  |  |
|  | - Gvozdenu bravariju izraditi od gvozdenih kutijastih profila, standardnih valjanih profila, crnih limova, pljosteg i okruglog gvozdja, cevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda. |  |  |  |  |  |
|  | - Aluminijumsku bravariju izraditi od standardnih eloksiranih aluminijumskih profila, cevi i drugih standardnih aluminijumskih proizvoda, a ako se radi o PVC bravariji, raditi je od sestokomornih profila. |  |  |  |  |  |
|  | - Izvodjac garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih proizvoda. |  |  |  |  |  |
|  | - Cena sadrzi ciscenje i odmascivanje gvozdene bravarije, zastitu sa dva antikoroziona premaza i finalno bojenje sa dva premaza uljanom bojom u tonu po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cena svake stavke radova sadrzi uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montazu, zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predvidjeno pojedinacnim opisima radova) i finalnu obradu svih bravarskih pozicija. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVEDENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina stavrno izvedenih radova izvrsice se prema jedinici mere date uz opis pojedinacnih stavki radova (obracun po komadu, kilogramu ili metru duznom), za sve po opstem opisu i opisima pojedinacnih stavki radova. |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta, te ponude dati na osnovu šemema bravarije iz projekta i stvarno snimljenog stanja. |  |  |  |  |  |
|  | CRNA BRAVARIJA / čelični profili i AL bravarija |  |  |  |  |  |
| VII-1 | crna bravarija |  |  |  |  |  |
|  | Ulazna vanjska puna vrata . Cijela pozicija projektovana je od čeličnih profila (crna bravarija). Bravarija antikorozivno zaštićena i lakirana negorivim lakom 2 puta. Ram vrata od metalnih profila, ankerovan sa 2 ankera na svakoj strani.Vrata izraditi do potpune funkcionalnosti prema uputstvima proizvođača. Vrata snadbijeti potrebim okovom i pragom. Vrata snabdjeti potrebnim okovom (automatski zatvarači) i opremom te svim opšivnim lajsnama. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Poz.1 dim. 100/210 |  | kom | 6 |  |  |
| VII-2 | Rolo garažna vrata, izgleda prema šemi. Vrata su izrađena od metalnih profila, te svim opšavnim lajsnama od lima. Mehanizam za otvaranje (elektronski i mehanički) postavljen u unutrašnjost objekta a kutija za rolanje na vanjsku fasadu. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Poz.2 dim. 510/593 |  | kom | 2 |  |  |
| VII-3 | crna bravarija |  |  |  |  |  |
|  | Dvodjelni prozor hale. Prozor se sastoji od jednog fiksnog dijela i jednog diejla koji se otvara kako je naznačeno u crtežu, oko horizontalne ose preko poluge za otvaranje. Cijela pozicija projektovana je od čeličnih profila (crna bravarija). Bravarija antikorozivno zaštićen i lakirana negorivim lakom 2 puta. Pozicija je ostakljena termoizolacionim staklom 6+12+4. Sve dimenzije otvora date su u crtežima. Način otvaranja je takođe prikazan u projektu. Poziciju snabdjeti sa svim potrebnim okovom za pravilno zatvaranje i zaključavanje. Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju materijala. Poz.3 dim. 510/135 |  | kom | 8 |  |  |
| VII) | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VIII | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove: |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene svake stavke radova sadrze rad, materijal, alate, pomocne i radne fasadne skele koje propisuju standardi rada i tehnicki normativi, kao i ostale troskove i zaradu preduzeca. |  |  |  |  |  |
|  | - Svaka vrsta radova izvesce se u skladu sa vazecim normama i tehnickim propisima za tu vrstu radova. Izvodjac ce uskladjivati dinamiku svojih radova i saradjivati sa ostalim izvodjacima u sinhronizovanju dinamike radova na objektu. |  |  |  |  |  |
|  | - Izvodjac ce na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predracuna i na osnovu mera uzetih na licu mesta uraditi izvodjacke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze nabavku, prevoz, prenos, skladistenje, ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. |  |  |  |  |  |
|  | - Cijene sadrze obavezno svakodnevno ciscenje na kraju zavrsenog radnog dana. |  |  |  |  |  |
|  | OBRACUN IZVRSENIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se na osnovu stvarno izvrsene razvijene povrsine bez dodavanja koeficijenata po TU i svi otvori se ne obracunavaju. |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Nabavka i montaža tipskih kontejnera proizvođača firme "Tehnix" ili sličnih, dužina 2,08 m Širina 2,44 m, Visina 2,591 m .Sklop se sastoji od 1 komada sanitarnog kontejnera koji je prilagođen ISO-standardu. Kontejner se sastoji od stabilnog metalnog okvira i izmjenjivih zidnih elemenata,planiran kao prostorija sa wc-om (wc školjka+pisoar+lavabo+bojler). Cijena uključuje nabavku, transport i ugradnju. Obracun po komadu. |  | kom | 1 |  |  |
| VIII.2 | Čišćenje objekta u toku rada i pred tehnicki prijem i predaju objekta na koriscenje investitoru. Obracun po m2 bruto obracunske povrsine objekta. |  | m2 | 530,00 |  |  |
| VIII) | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| IX) | INSTALACIJA VODOVODA |  |  |  |  |  |
| IX.1. | Nabavka, montaža i ispitivanje na probni pritisak od 12 bara "PP-R" cijevi od polipropilenskog materijala i odgovarajućih spojnih dijelova-fitinga za izvođenje instalacije sanitarne vode u objektu. Spajanje cijevi je specijalnim (mehaničkim) spojnim sredstvom za ovu vrstu cijevi. Cijevi se izoliraju odgovarajućom toplotnom izolacijom koja zavisi od sredine kuda se cijevi vode. Cijevi koje se vode u podovima se postavljaju u odgovarajuću zaštitnu cijev prema uputstvima proizvođača isto kao i ovješane cijevi u podrumu. Cijevi vođene u zidu se zaštićuju odgovarajućom prefabrikovanom termoizolacijom protiv stvaranja kondenza |  |  |  |  |  |
|  | Ø20 |  | m' | 2,10 |  |  |
|  | Ø15 |  | m' | 2,45 |  |  |
| IX.2. | Nabavka, montaža i ispitivanje propusnih ventila na vodovodnoj instalaciji: Ø20mm |  | kom | 1 |  |  |
| IX.3. | Nabavka, montaža i ispitivanje propusno-ispusnih ventila na vodovodnoj instalaciji : Ø20mm |  | kom | 1 |  |  |
| IX.4. | Nabavka, transport i montaža metalnih cijevi izrađenih iz izvana i iznutra pocinčanih galvaniziranih cijevi za glavni hidrantski razvod - mokri. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Obračun po m. |  |  |  |  |  |
|  | d 54x1,5 mm (DN 50) |  | m | 2,40 |  |  |
|  | d 54x1,5 mm (DN 50) |  | m | 22,90 |  |  |
| IX.5. | Nabavka, transport i montaža zidnog hidranta, sa priključkom, prečnika DN50. Metalni ormarić dimenzija 50x122x20 pričvrstiti po detalju. U ormariću isporučiti hidrantski ventil, crijevo dužine 15 m i mlaznicu. Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  |  |
| IX.6 | Nabavka, transport i montaža protivpozarnih aparata u svaki hidrantskih ormaric. Obračun po komadu ugrađenog aparata. |  |  |  |  |  |
|  | S9 |  | kom | 2 |  |  |
|  | CO2-5 kg |  | kom | 2 |  |  |
|  | IX.07 |  |  |  |  |  |
|  | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije i pribavljanje atesta o higijenskoj ispravnosti vode iz vodovodne instalacije (atest izdaje nadležna stručna institucija). |  | kom | 1 |  |  |
| IX) | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  |  |  |
| X | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| X.01. | Nabavka, montaža i ispitivanje PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za izvođenje fekalne kanalizacije u objektu. Uračunate količine cijevi u objektu. |  |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm |  | m' | 2,50 |  |  |
|  | Ø110 mm |  | m' | 2,00 |  |  |
| X.02. | Nabavka i montaža podnog slivnika u objektu, sa sifonom i hromiranom podnom rešetkom. horizontalni slivnik Ø50 mm |  | kom | 1 |  |  |
| X.03. | Dobava i montaža ventilacione glave . Obračun po komadu. Ø110 mm |  | kom | 1 |  |  |
| X.04. | Nabavka, transport i ugradnja čistilica fekalnih vertikala. Čistilice se postavljaju u podnožju fekalnih vertilala. Istog su materijala kao i cijevi. Obračun po komadu. |  | kom | 1 |  |  |
| X) | FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| XI) | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| XI.1. | Izrada olučnih veza. Nabavka, montaža PEHD kanalizacionih cijevi Ø160 za izvođenje horizontalnih odvoda kišne kanalizacije do planiranog slivnika Cijenom obuhvaćena nabavka potrebnog broja revizija,fazonskih komada.Obračun po m ugrađene cijevi. |  | m' | 17,00 |  |  |
| XI.2. | Nabavka, montaža i ispitivanje liveno-željeznih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za izvođenje vertikala kišne kanalizacije. (vertikalni i horizontalni oluci) |  |  |  |  |  |
|  | horizontalni Ø110 mm |  | m' | 74,00 |  |  |
|  | vertikalni Ø110 mm |  | m' | 48,00 |  |  |
| XI.3 | Nabavka, montaža i ispitivanje liveno-željeznih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za izvođenje vertikala kišne kanalizacije. (radi se o završecima limenih olučnih vertikala na 2.0 m visine od terena). Olučne vertikale Ø110 mm |  | kom | 6 |  |  |
| XI.4 | Nabavka i montaža liveno-željeznih revizionih komada-olučnjaka na olučnim kišnim vertikalama Ø110 mm |  | kom | 6 |  |  |
| XI) | KIŠNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| XII | SANITARNA OPREMA |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža keramičke klozetske šolje sa niskomontažnim vodokotlićem (i kompletnom dodatnom opremom). |  | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka i montaža keramičkog umivaonika sa kompletnom opremom (sifon hromirani, PVC veza na kanalizaciju, vijci za pričvršćivanje, manžet guma), dimenzija55x45 cm |  | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka i montaža pisoara sa kompletnom opremom (sifon hromirani, PVC veza na kanalizaciju, vijci za pričvršćivanje, manžet guma). |  | kom | 1 |  |  |
| XII) | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |
| I) | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| II) | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| III) | ARMIRACKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| IV) | ČELIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| V) | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VI) | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VII) | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| VIII) | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| IX) | INSTALACIJA VODOVODA |  |  |  |  |  |
| X) | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| XI) | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| XII) | SANITARNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
| PDV na ukupnu cijenu: |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena sa PDV-om slovima: |  |  |  |  |  |  |

Potpis podnositelja ponude

………………………………….